PRZEDMIAR ROBÓT

budowa parkingu w miejscowości Kieźliny

CPV - 45233140-2 Roboty drogowe

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233140-2 ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |
| 1.1. | 02.02.01. | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 2 km.Grunt kat.III Roboty związane z wykonaniem koryta podwarstwy konstrukcyjne nawierzchni 900,00 x 0,40 = 360,00 | m3 | 360,00 |
| 1.2. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-07 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce piaskowej 60,00+9,50+9,00+14,00+4,50+5,00+14,50+5,00+5,50+14,50+5,50+11,00 +5,50 = 163,50 | m | 163,50 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce piaskowej. Materiał do powtórnego wbudowania 144,50 | m2 | 144,50 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość do 1km 163,50*0,028+144,50*0,0141 = 6,61 | t | 6,61 |
| 1.5. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Krawężniki betonowe bez ław, wystające o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 10,50+11,50+5,50+39,00+6,50+3,00+6,50+14,50+6,50+5,00+7,00+15,00+11,50+2,00+6,00+11,50 = 161,50 | m | 161,50 |
| 1.6. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Krawężniki betonowe bez ław, wtopione o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 21,50+9,00+39,00+7,00+12,50+16,00 = 105,00 | m | 105,00 |
| 1.7. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 161,50*0,06+105,00*0,04 = 13,89 | m3 | 13,89 |
| 1.8. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 360,00+195,00+77,00 +219,50= 851,50 | m2 | 851,50 |
| 1.9. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-03 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 360,00+195,00+77,00 +219,50= 851,50 | m2 | 851,50 |
| 1.10. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce pod nawierzchnię na wjazdach do posesji przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm Beton kalsy B-2,5-5,00 Mpa 360,00+195,00+77,00 +219,50= 851,50 | m2 | 851,50 |
| 1.11. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Podbudowa pod chodnik z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 135,50 | m2 | 135,50 |
| 1.12. | 08.02.02. | KNNR 6 0503-02 | Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Materiał z odzysku 80% ilości materiału z rozbiórki 135,50x80% = 108,40 | m2 | 108,40 |
| 1.13. | 08.02.02. | KNNR 6 0503-02 | Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Materiał nowy 135,50x20% = 27,10 | m2 | 27,10 |
| 1.14. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 8,00+5,00+4,50+2,50+16,00+3,50+5,50+12,50+5,00+6,00+14,50+4,50+ 5,00+12,00+2,50+4,50 = 111,50 | m | 111,50 |
| 1.15. | 05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej czerwonej układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 195,00+77,00 = 272,00 | m2 | 272,00 |
| 1.16. | 05.03.23. | KNNR 6 0502-04 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem na drodze manewrowej 360,00+219,50 = 579,50 | m2 | 579,50 |
| 1.17. | 03.02.01. | KNNR 6 0607-02 analogia | Wykonanie ścieku z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dwóch rzędów kostki układanej na płask i jednego rzędu z kostki gr. 8 cm 21,50+7,00+40,00 = 68,50 | m | 68,50 |
| 1.18. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Ławy betonowe zwykł epod ściek 68,50*0,06 = 4,11 | m3 | 4,11 |
| 1.19. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych | szt. | 2,00 |
| 1.20. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej bez nawożenia. wraz z nawiezieniem warstwy ziemi urodzajnej gr.10cm i humusu gr. 5 cm 48,50 | m2 | 48,50 |
| 1.21. | 07.01.01. | KNNR 6 0705-07 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie Rozmalowanie miejsc stanowiskowych na parkingu i symboli 19*5,00*0,12+1*0,76 = 12,16 | m2 | 12,16 |
| 1.22. | 07.02.01. | KNNR 6 0702-0101 | Ustawienie słupków stalowych o średnicy 70 mm do znaków drogowych | Szt. | 3,00 |
| 1.23. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu D - Znaki typuT | Szt. Szt. Szt. | 1 1 1 |