Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji zadania

pod nazwą „Zagospodarowanie terenów przyległych do Jeziora Dywickiego Etap 1 – Budowa kładki edukacyjnej” w zakresie oznaczonym w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2

do SIWZ) oraz w dokumentacji projektowej sporządzonej przez firmę RESTUDIO Sp. z o.o, ul. Sobotki 11a/6, 80-247 Gdańsk.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji zadania pod nazwą:

,,Kładka edukacyjna” w ramach zadania ,,Zagospodarowanie terenów przyległych do Jeziora Dywickiego”.

Stan istniejący

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Dywity na działkach 295/1, 295/2, 466/1, 467/2, obręb Dywity. Istniejący obszar objęty granicami inwestycji jest niezagospodarowany i wolny od zabudowy. Częściowo wykorzystuje obszar jeziora.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji realizowana będzie drewniana kładka edukacyjna. Projektowane przejście będzie stanowić skrót wokół jeziora, z pominięciem dodatkowego rozlewiska - stawu. Obiekt zaplanowano w konstrukcji drewnianej na palach, który będzie wyposażony w tablice informacyjne o charakterze edukacyjnym. W zakresie wykonania tablic Wykonawca powinien uwzględnić wykonanie konstrukcji tablicy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Obszar otaczający kładkę edukacyjną przy samym brzegu jeziora przeznaczony jest na plażę z kąpieliskiem. Nawierzchnia plaży pozostanie bez zmian w postaci trawy.

Parametry kładki:

	szerokość 3,12 m

	długość ok. 93 m

Kładkę edukacyjną zaprojektowano z materiałów konstrukcyjnych o parametrach: wytrzymałościowych:

	Drewno klasy C30 Rdm = 13,0 Mpa, E = 9000 MPa

	Dopuszczalne ugięcie elementów konstrukcyjnych fdop =+ 1/250L

	Obciążenie zmienne tłumem ludzi q = 4,00 kN/m2  wg PN-85/S

Obliczane elementy konstrukcyjne to deski pomostowe o określonej wytrzymałości, legary, dwugałęziowe oczepy wsparte na drewnianych palach. Na obwodzie zaprojektowano drewnianą balustradę opartą na słupkach zamocowanych do trwałych elementów konstrukcyjnych ( oczepów lub legarów skrajnych ). Oś pomostu wytyczono po linii łukowej będącym wycinkiem koła (rys. w dokumentacji technicznej). Konstrukcja kładki składa się z szeregu współosiowych linii par pali  drewnianych zabitych w dnie z drewna deglazji lub dębu na których odpowiednio podciętych głowicach oparto podwójne belki oczapowe.

Na podstawie opinii geotechnicznej przyjęto kategorię posadowienia jako pierwszą a warunki gruntowo – wodne jako proste.

Elementy kładki:

	Deski pomostowe

	Legary pod oparcie poszycia pomostu

	Podwójne belki oczepowe

	Pale

	Balustrady  - słupki

	Przyczółki brzegowe

Szczegółowy opis przedmiotowej inwestycji w projekcie budowlanym - ,,Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Dywickim, kładka edukacyjna” oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Sporządziła:

17.09.2018r. Małgorzata Jaros