Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stan istniejący

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Słupy na działce 161/68, obręb Myki.  Zagospodarowanie terenu obejmuje jezdnię, chodniki oraz zjazdy w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej na obszarze o długości ok. 132mb.W istniejącym pasie drogowym zostanie ujednolicona szerokość jezdni, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.
Teren przyległy do drogi to tereny zabudowy wielorodzinnej. W wyniku długiego okresu wzmożonegoużytkowania bieżącej konstrukcji, sprawność eksploatacyjna drogi jest niska - występują liczne nierówności i ubytki nawierzchni wykonanej z płyt betonowych drogowych. Przebudowa odcinka jest konieczna ze względu na potrzeby dojazdu do obiektów umiejscowionych w pobliżu przebudowywanej drogi oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu. Droga znajduje się w terenie równinnym, rzędne terenu od 129,19 m n.p.m. do 130,00 m n.p.m.

Parametry techniczne istniejącej nawierzchni

- nawierzchnia z płyt betonowych drogowych,

- szerokość korony                                                                                      3,00 - 6,00m,

- szerokość jezdni                                                                                        3,00m,

- szerokość poboczy	  0,00 - 1,50m,

- obciążenie ruchem kategorii KR1

- parametry pojazdów eksploatujących drogę:

- szerokość do 2,50m

- maksymalny nacisk - 80kN/oś

Elementy uzbrojenia terenu

- sieć teletechniczna

- sieć wodociągowa

- sieć energetyczna

- sieć kanalizacji sanitarnej

- sieć ciepłownicza

- sieć gazowa

- BBRANŻA DROGOWA

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektem zagospodarowania objęto istniejący ślad drogi gminnej w zakresie nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy dla przebudowywanego odcinka o długości ok. 132m. Projektowana konstrukcja przewiduje wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na warstwie wyrównawczej w postaci podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20cm. Konstrukcja zjazdów i chodnika analogiczna. Projektowana przebudowa nie zmieni funkcji użytkowej drogi gminnej w Słupach. W ramach zagospodarowania projektuje się drogę gminną 
klasy D, o kategorii  obciążenia ruchem KR2, szerokości jezdni 5,00m, nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej W miejscach istniejących zjazdów zaprojektowano zjazdy o poprawionej geometrii funkcjonalności. Do ograniczenia konstrukcji zaprojektowano:

- dla jezdni - krawężnik drogowy betonowy 15x30cm na ławie betonowej 
z  betonowej z oporem,

- dla zjazdów - krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na ławie betonowej 
z oporem,

-    dla chodnika - obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem.

Roboty rozbiórkowe i ziemne

Zgodnie z projektowanym cyklem robót budowlanych należy wykonać rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi, krawężników, chodnika oraz zebrać warstwy gruntu urodzajnego zgodnie z linią zaprojektowanej niwelety.

Elementy do rozbiórki:

powierzchnia jezdni z płyt betonowych	504,00 m2

- powierzchnia chodnika	betonowego	150,58 m2

- krawężniki drogowe	193,32 mb

- obrzeża betonowe	29,63 mb

Kolejnym etapem jest niwelacja terenu, wykonanie wykopów i nasypów do projektowanej linii niwelety dla omawianej inwestycji. Roboty ziemne przewidują ok. 237,05 m3 wykopu.

Wykonawca zobowiązany jest materiał z rozbiórek załadować i odwieźć 
na miejsce wskazane przez inwestora (do 3km) lub zutylizować we własnym zakresie. Przeznaczenia w/w materiałów z rozbiórek zatwierdza wyznaczony przedstawiciel inwestora. 
Niweleta projektowana zawiera się w przedziale od 129,21m n.p.m. do 130,00m n.p.m.

Parametry projektowanej drogi

- klasa techniczna drogi	D,

- przekrój uliczny	jednojezdniowy, dwa pasy ruchu - po jednym 
                                                               w każdym kierunku,

- prędkość projektowa	30km/h,

- kategoria ruchu	KR2,

- szerokość pasa ruchu	2,50m

- szerokość chodnika	1,50 - 2,00m

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,00m o spadku poprzecznym daszkowym, dwustronnym 2%.

Konstrukcja drogi:

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej szarej gr.8cm

- warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3cm

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo naturalne, łamane 
0-31, 5mm gr. 20cm

- grunt rodzimy

Krawężniki

Do ograniczenia konstrukcji zaprojektowano:

-   dla jezdni - krawężnik drogowy betonowy 15x30cm na ławie betonowej z C12/15 
      z oporem

- dla zjazdów - krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na ławie betonowej C12/15 
 z oporem,

-    dla chodnika  - obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem.

Krawężniki najazdowe ograniczające zjazdy powinny wystawać < 2cm od wierzchu projektowanej nawierzchni.

Powierzchnie i długości

- długość odcinka przebudowywanego                             0,132 km

- szerokość jezdni                                                              5,00m

- powierzchnia jezdni                                                        663,34m2

- powierzchnia chodnika                                                   127,79m2

- powierzchnia zjazdów                                                    103,58m2

- długość krawężników drogowych 15x30cm                   198,71mb

- długość krawężnika najazdowego 15x22cm                   149,25mb

- długość obrzeży                                                               83,48 mb

Wszystkie roboty budowlane związane z przebudową drogi zostaną wykonane w pasie drogowym istniejącej drogi będącym we władaniu Gminy Dywity. Orientacyjna powierzchnia zajętości terenu to 0,09ha.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Stan istniejący

Wzdłuż działki objętej opracowaniem występuje zabudowa mieszkalna wielorodzinna oraz usługowo-handlowa i przemysłowa. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są w tej chwili powierzchniowo.

Stan projektowany

Dla celów odwodnienia zaprojektowano kolektor zbiorczy kanalizacji deszczowej biegnący w pasie drogowym drogi gminnej umożliwiający podłączenie odwodnienia terenów przyległych (kolektor realizowany według odrębnego opracowania)

Kanalizacja deszczowa zostanie podłączona do sieci wybudowanej w pasie drogowym drogi powiatowej w etapie 1 – studnia D1.14 o rzędnych 129,40/125,32.

- zestawienie projektowanych obiektów:

- Sieć kanalizacji deszczowej o długości 113,0 mb.

- Studnie rewizyjne: 3 szt.

Projektuje się kolektor kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 obustronnie gładkich o średnicach Ø315 mm łączonych poprzez kielichy z uszczelką wargową lub dwukielichy 
z uszczelką wargową. Średnice rur zostały dobrane w zależności od spadków i zakładanych przepływów przy założeniu konieczności zachowania prędkości samooczyszczania w kanałach. Ze względu na panujące warunki hydrogeologiczne należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta przewodów oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kanałów.

Studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2004.

Wszystkie elementy łączone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poślizgowej.

Odtworzenie nawierzchni

Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzić do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z późn. zm. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Jeżeli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu występują grunty spoiste to należy wymienić grunt pod nawierzchnią na całej głębokości wykopu poniżej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, pospółka). Szczegółowe wytyczne dotyczące odtworzenia powierzchni w projekcie technicznym oraz STWiOR.

- ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Zabezpieczenie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej

Zgodnie z założeniami zawartymi w warunkach technicznych, uzgodnieniami oraz projektem zagospodarowania terenu, należy w miejscach kolizji projektowanego utwardzenia ciągu pieszo – jezdnego z infrastrukturą telekomunikacyjną Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej zabezpieczyć odcinki sieci za pomocą dwudzielnych rur ochronnych typu A120 PS. Znajdująca się w obszarze inwestycji studnia kablowa ze znajdującym się w niej zapasem kabla światłowodowego nie wymaga przebudowy – docelowo pozostanie w pasie ziemi.

Szczegółowy opis postępowania w dokumentacji technicznej.

Zabezpieczenie sieci kablowej PPHU Macrosat

Zgodnie z założeniami zawartymi w warunkach technicznych, uzgodnieniami oraz projektem zagospodarowania terenu, należy w miejscach kolizji projektowanego utwardzenia ciągu 
pieszo – jezdnego z infrastrukturą telekomunikacyjną sieci kablowej PPHU Macrosat zabezpieczyć odcinki sieci za pomocą dwudzielnych rur ochronnych typu A110 PS. Znajdująca się w obszarze inwestycji szafa telekomunkacyjna ze znajdującymi się w niej urządzeniami nie wymaga przebudowy –  docelowo pozostanie w pasie zieleni.

Szczegółowy opis postępowania w dokumentacji technicznej.

Zabezpieczenie sieci kablowej PPHU Macrosat

Zgodnie z założeniami zawartymi w warunkach technicznych, uzgodnieniami oraz projektem zagospodarowania terenu, należy w miejscach kolizji projektowanego utwardzenia ciągu 
pieszo – jezdnego z infrastrukturą telekomunikacyjną Orange Polska S.A. zabezpieczyć odcinki sieci za pomocą dwudzielnych rur ochronnych typu A160 PS. Znajdująca się w obszarze inwestycji studnia kablowa ze znajdującymi się w niej kablami wymaga przebudowy – docelowo wymieniona zostanie na studnię kablową SK – 6 dwuelementową w wersji z ramą i pokrywą typu ciężkiego.

Szczegółowy opis postępowania w dokumentacji technicznej.

- ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH

Projektuje się wykonanie osłon z rur dwudzielnych koloru niebieskiego typu PS na kablach ziemnych znajdujących się na terenie modernizowanej ulicy. Kable należy odkopać ręcznie (nie naciągać) w miejscach kolizji i umieścić w rurach osłonowych typu PS.

Osłony umieścić na podsypce i piasku średnio lub drobnoziarnistego ( nie mniej niż 10 cm – zagęszczenie podsypki nie powinno być mniejsze niż 85% zmodyfikowanej próby Proctor’a) oraz obsypać rurę gruntem takim jak podsypka. Zasypka powyżej rury z gruntu takiego samego jak obsypka, grunt nad rurą należy zagęszczać warstwami, bezpośrednio nad rurą zagęszczenie wykonać lekkim sprzętem ręcznym.

Należy zwrócić na poziomie ułożenie zamków w zamontowanej rurze. Rury łączy się na długości poprzez przesunięcie połówek o ok. 0,5 m i zatrzaśnięcie następnego odcinka na części wystającej. Rury są wykonane w odcinkach 3,0 m lub 5,0 m.

Szczegółowy opis postępowania w dokumentacji technicznej

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo przedmiary robót. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy. Zaleca się także, aby dokonał wizji lokalnej terenu budowy przed złożeniem oferty. Szczegółowy opis robót budowlanych  przedstawiony  został  w  dokumentacji  projektowej.  Dostarczony  przez  Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i  zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia.  Wszystkie użyte nazwy handlowe w Dokumentacji Technicznej należy traktować jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się zastosowanie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych co do jakości. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w dokumentacji. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów w celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie  spełnia wymagania określone w SIWZ. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż podane w dokumentacji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, zaś w odniesieniu do oferowanych urządzeń - świadectw jakości i wymaganych atestów.

W przypadku urządzeń i materiałów wbudowanych przez Wykonawcę, dla których producent udzielił dłuższego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym przez producenta.