Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach realizacji zamówienia zaplanowano:

  - Roboty branży drogowej – wykonanie odcinka drogi ulicy Kwiatowej na długości około 2121,0mb, wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8cm od strony zabudowań mieszkalnych i garaży,

  - Roboty branży sanitarnej: rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,

  - Wykonanie w uzgodnieniu z Zamawiającym projektu stałej organizacji ruchu oraz wykonanie drogowego oznakowania poziomego i pionowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  - Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót, a następnie wykonanie oznakowania miejsc prowadzenia robót zgodnie z tymi projektami.

  - Wykonanie robót rozbiórkowych: nawierzchni, podbudów, elementów ulic – w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania.

  - Wykonanie w niezbędnym zakresie robót związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem urządzeń obcych kolidujących z przebudową drogi.

  - Usunięcie kolidujących z inwestycją drzew i zakrzewień.

  - Obsługę geodezyjną prowadzonych robót.

  - Uporządkowanie terenu inwestycji.

  - Wykonanie niezbędnych prób i badań, pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

  - Prowadzenie dzienników budowy.

  - Przygotowanie rozliczeń końcowych robót i sporządzenie operatów kolaudacyjnych (w ilości po 3 egz.), które mają zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, recepty/atesty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w rozszerzeniu  dxf/dwg i wersji papierowej (w ilości po 3 egz.), dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania.

Stan istniejący

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Dywity na ulicy Kwiatowej, w Gminie Dywity. Zagospodarowanie terenu obejmuje jezdnię, chodniki oraz zjazdy w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej na obszarze o długości ok. 212,0mb. Istniejąca droga wykonana jest z płyt betonowych. Po obu stronach drogi usytuowane są chodniki o nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych. Stan nawierzchni zarówno ulicy jak i chodników wymaga przebudowy. W istniejącym pasie zieleni znajduje się oświetlenie uliczne. Na terenie objętym inwestycją brak jest kanalizacji deszczowej.

Stan projektowany

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę ulicy Kwiatowej w Dywitach na odcinku długości 212,0 mb. Projektuje się wykonanie drogi z betonu asfaltowego, natomiast nawierzchnię chodnika i wjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8cm. Krawędzie jezdni zabezpieczone zostaną krawężnikami betonowymi 15x30 na ławach betonowych z oporem. Ze względu na zły stan techniczny zaprojektowano przebudowę istniejącego chodnika po stronie istniejących zabudowań mieszkalnych. W ramach realizacji inwestycji należy wykonać nowy chodnik wykonany z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo – wapiennej wraz z obrzeżami betonowymi 8x30 na ławie betonowej z oporem. Istniejący chodnik umiejscowiony po drugiej stronie ulicy przewidziano do likwidacji.  Ponadto w ramach zakresu inwestycji należy wykonać oznakowanie poziome i pionowe poprzez demontaż istniejącego oznakowania i odtworzenie tj. demontaż istniejących słupków i tablic znaków oraz montaż nowych znaków oraz wykonać malowanie oznakowania poziomego na przejściu dla pieszych. W ramach robót wykończeniowych należy wykonać pas zieleni między projektowaną jezdnią a remontowanym chodnikiem tj. uzupełnić przestrzeń humusem i obsiać trawą. W miejscu zaś rozebranego chodnika należy wykonać utwardzenie z kruszywa łamanego.

W ramach robót branży sanitarnej projektuje się odcinek kanalizacji deszczowej w celu uniknięcia spływu wód deszczowych na ulicę Spółdzielczą w ciągu drogi powiatowej Nr 1430N Dywity – Różnowo.

Podstawowe parametry do projektowania:

- ulica dojazdowa klasy L,

- kategoria drogi – gminna,

- kategoria ruchu – KR3,

- szerokość ulicy – 6,0mb,

- szerokość chodnika – 1,50mb,

- kategoria obiektu XXV.

Profil podłużny drogi zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego terenu

Profil poprzeczny zaprojektowano o spadku daszkowym 1,5%.

Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia ulicy szer. 6,0mb

- rozebranie istniejącej nawierzchni wraz z podbudowami,

- warstwa odsączająca o wsk. wodoprzepuszczalności k10>8m/dobę – gr. 30 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 – gr. 22cm,

- podbudowa zasadnicza z BA AC22P – gr. 7cm,

- warstwa wiążąca z BA AC16W – gr. 5cm,

- warstwa ścieralna z BA AC11S – gr. 4cm,

- krawężnik betonowy uliczny 15x30x100 na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)

Nawierzchnia na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1430N

- rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej,

- rozebranie płyt betonowych typu MON,

- warstwa odsączająca o wsk. wodoprzepuszczalności k10>8m/dobę – gr. 30 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 – gr. 22cm,

- podbudowa zasadnicza z BA AC22P – gr. 7cm,

- warstwa wiążąca z BA AC16W – gr. 5cm,

- warstwa ścieralna z BA AC11S – gr. 4cm,

- krawężnik betonowy uliczny 15x30x100 na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)

Nawierzchni chodnika:

- rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych,

- warstwa odsączająca o wsk. wodoprzepuszczalności k10>8m/dobę – gr. 30 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem o Rw>1,5MPa gr. 10cm,

- warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4 – gr. 4cm,

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej szarej – 8cm

- spadek poprzeczny chodnika w kierunku jezdni – 2%,

- obramowanie chodnika z obrzeży betonowych 8x30x75-100 na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15).

Nawierzchnia między projektowaną jezdnią a chodnikiem:

- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci,

- uzupełnienie powierzchni humusem

- obsianie mieszanką traw.

Nawierzchnia chodnika przeznaczonego do rozbiórki:

- rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika,

- uzupełnienie nawierzchni pobocza kruszywem łamanym.

Nawierzchnia zjazdów:

- warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej o wsk. wodoprzepuszczalności k10>8m/dobę – gr. 30cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 C90/3 – gr. 22cm,

- warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4 – gr. 4cm,

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej szarej – gr. 8cm,

- od ulicy i bramy krawężnik najazdowy 15x22x100 na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu c12/15 (B15).

Branża sanitarna

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie kanalizacji deszczowej w części 
ul. Kwiatowej w przebudowywanej drodze  w miejscowości Dywity  gminie Dywity.

Podłączenie kanalizacji deszczowej będzie odbywało się do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej wg odrębnego opracowania kanału deszczowego. Ze względu na istniejący chodnik w pasie drogi powiatowej projektuje się przejście kanału deszczowego metodą przewiertu poziomego sterowanego (bezwykopową). Po wybudowaniu studni i kanału teren chodnika zostanie przywrócony do stanu pierwotnego zgodnie z opracowaniem branży drogowej. Kanał deszczowy przechodzi wzdłuż pasa drogi powiatowej w chodniku, a następnie skręca w ul. Kwiatową. Do projektowanej kanalizacji deszczowej wody deszczowe i roztopowe będą odprowadzane z powierzchni przebudowanej ul. Kwiatowej poprzez projektowane studnie deszczowe zlokalizowane w najniższych punktach. Odwodnienie projektowanej nawierzchni ulicy jest powierzchniowe i odbywać się będzie poprzez spadki poprzeczne i podłużne w kierunku projektowanych wpustów ulicznych i działki inwestora, a następnie zostanie odprowadzona do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Studnie deszczowe zaprojektowano z osadnikiem do gromadzenia piasku i zawiesiny łatwoopadającej.

Zadaniem projektowanej inwestycji jest odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z przebudowy ul. Kwiatowej.

Ponadto w ramach realizacji inwestycji należy sporządzić projekt stałej organizacji ruchu i uzgodnić go zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest na czas prowadzonych robót sporządzić projekt tymczasowej organizacji.