Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej Nr 161004N Brąswałd – Redykajny na odcinku od km 0+325 do km 1+040 wraz z przebudową kolidującej infrastruktury.

Szczegółowe rozwiązania architektoniczno – budowlane należy wykonać w oparciu o projekt budowlany opracowany przez Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21, 11–600 Węgorzewo.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się:

- poprawę warunków geometrycznych drogi poprzez korektę łuków pionowych i poziomych,

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi celem dostosowania nośności nawierzchni do obciążeń od ruchu pojazdów,

- budowę poboczy z kruszywa naturalnego,

- budowę zjazdów o nawierzchni z kruszywa,

- przebudowę kolizji z siecią wodociągową i teletechniczną,

- odmulenie i odtworzenie istniejących rowów na całej długości odcinka,

- remont, oczyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami,

- docelową organizację ruchu,

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z rozbudową,

- usunięcie istniejących karpin kolidujących z rozbudową.

Stan istniejący

Na odcinku objętym przedmiotowym zamówieniem nawierzchnia istniejąca wykonana jest z kruszywa naturalnego o szerokości około 6,0m. Projektowana droga przebiega przez las i jej przebieg zaczyna się od wykonanego odcinka drogi bitumicznej a kończy przed mostem, nad którym zarząd sprawuje Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie. Na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1501N w miejscowości Brąswałd w kierunku miejscowości Redykajny odcinek drogi posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,5m.

Stan projektowany

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę odcinka drogi gminnej Redykajny – Brąswałd na odcinku o długości ok. 715m o nawierzchni szutrowej.  Rozbudowywany odcinek drogi znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego w granicach Gminy Dywity. Projektowana droga będzie drogą gminną klasy L. W ramach przedmiotowej inwestycji zakłada się wykonanie odcinka drogi którego początek znajduje się na wysokości działki o nr geod. 37 w km 0+325, natomiast koniec przed mostem na rzece Łyna w km 1+040. Na większości rozbudowywanego odcinka nowy przebieg będzie przebiegał istniejącym śladem z jedno lub obustronnym poszerzeniem. Droga na całym odcinku przebiega przez teren leśny. Na długości odcinka występują zjazdy indywidualne. Brak jest skrzyżowań z innymi drogami publicznymi. Z uwagi na niewystarczającą ilość miejsca w istniejącym pasie drogowym wykonano podział jednej działki.

Branża drogowa

Charakterystyka ogólna

Rozbudowywana droga znajduje się w gminie Dywity i stanowi połączenie komunikacyjne z miejscowością Redykajny. Początkowy odcinek tj. od miejscowości Brąswałd do km  0+325 został w niedawnym czasie wyremontowany i posiada jezdnię szerokości ok. 4.5m o nawierzchni bitumicznej.  Na odcinku objętym opracowaniem jezdnia posiada nawierzchnię z kruszywa naturalnego o szerokości ok 6.0m. Projektowany odcinek w całości przebiega przez las, a swój koniec ma przed mostem na rzece Łyna.

Profil podłużny

Projektowany odcinek drogi znajduje się w terenie o różnicach wysokości od 92.00 do 115.00 m n.p.m. Droga posiada spadki w granicach 0.8-8.0%.

Odwodnienie i skarpy

W stanie istniejącym wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo do istniejących rowów bądź na przyległe tereny zielone. Istniejące rowy drogowe nie stanowią ciągłości i są mocno zamulone. W ramach zadania Wykonawca wykona przegłębienie i odmulenie istniejących rowów, wyprofilowanie, odtworzenie zasypanych rowów oraz oczyszczenie przepustu pod droga gruntową nr 36. Jednocześnie w ramach zadania w celu poprawy odwodnienia należy również wyprofilować istniejące skarpy.

Podłoże gruntowe i geotechniczne warunki posadowienia

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normą PN-B/02479 z 1998r. należy określić jako proste. Na badanym terenie stwierdzono występowanie gruntów grupy nośności G1 w postaci piasków. Wody gruntowej nie nawiercono.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia  2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) i po przeanalizowaniu opracowań pt. "Dokumentacja geotechniczna" wykonanej i nadzorowanej przez  uprawnionego geologa mgr Przemysława Szubę stwierdzono proste warunki gruntowe. Biorąc pod uwagę warunki gruntowo-wodne oraz stopień skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu zalicza się go do I kategorii geotechnicznej.

Urządzenia obce

Na projektowanym odcinku występuje infrastruktura podziemna:

•	sieć wodociągowa,

•	kanalizacja sanitarna,

•	sieć teletechniczna

Przebieg istniejących urządzeń obcych pokazano na planie sytuacyjnym.

Komunikacja publiczna

Wzdłuż istniejących odcinków dróg nie występują przystanki autobusowe.

Obiekty inżynierskie

Na przedmiotowym odcinku nie stwierdzono przepustów pod koroną drogi.

Stan projektowany

Początek opracowania w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej przyjęto w km 0+325, w miejscu, gdzie kończy się jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, natomiast koniec w km 1+040 przed wjazdem na obiekt mostowy na rzece Łyna. Droga w planie posiada kilka łuków poziomych o niewielkim kącie skrętu. W ramach inwestycji zaprojektowano dostosowanie się z nową nawierzchnią bitumiczną do istniejącej poprzez rozebranie istniejącej masy bitumicznej na odcinku od początku opracowania w km 0+325 do skrzyżowania z drogą gruntową na działce o nr 36.

Parametry projektowe

Przyjęte parametry do projektowania”

- klasa drogi – lokalna L,

- przekrój poprzeczny – 1 x 2,

- prędkość projektowa – Vp = 40km/h,

- kategoria ruchu – KR1,

- szerokość pasa ruchu – 2,75m,

- szerokość pasa ruchu na poszerzeniu – 3,0m,

- szerokość poboczy – 0,75m,

- pochylenie poprzeczne – jednostronne 2%

- poszerzenie jezdni na łuku poziomym – 0,5m,

- minimalny promień łuku poziomego – 110m,

- minimalny promień łuku pionowego

wypukły – 1000m,

wklęsły – 1000,

- minimalne pochylenie podłużne – imin=0,75%,

- maksymalne pochylenie podłużne – imax=7,01%,

- szerokość zjazdów – 5,0m

- promień wyokrągloniea łuków na zjazdach – 3,5m.

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

- kategoria ruchu – KR1,

- podłoże grupy nośności – G1,

- głębokość przemarzania – 1,0m.

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano zgodnie z załącznikiem do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. – Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych.

W stanie obecnym droga posiada nawierzchnię żwirową nieutwardzoną. Projektuje się wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie warstw konstrukcyjnych. W miejscach gdzie nowoprojektowana droga nie pokrywa się z istniejącym śladem wykonać należy również nową warstwę mrozochronną.

Konstrukcja nr 1 – konstrukcja nawierzchni jezdni w istniejącym śladzie

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 5cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 -22cm

- wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej

- warstwa mrozoochronna – istniejąca nawierzchnia żwirowa – ok.  30cm

- podłoże G1

razem    - 51 cm

- hwym = 0,40xhz = 0,40x1,0m = 0,40m

- hwym = 0,40m< hnaw = 0,61m -->  warunek mrozoodporności spełniony

Konstrukcja nr 2 – konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 5cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 -22cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% – 15cm

- podłoże G1

razem   - 46 cm

- hwym = 0,40xhz = 0,40x1,0m = 0,40m

- hwym = 0,40m< hnaw = 0,46m -->  warunek mrozoodporności spełniony

Konstrukcja nr 3 - zjazdy

- mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 - 15cm

- mieszanka niezwiązana o CBR≥20%- 15cm

razem   - 30 cm

Konstrukcja nr 4 - pobocza

- pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 - 15cm

Ponadto w celu dowiązania się do istniejącej krawędzi jezdni na początku i końcu opracowania przewidziano ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego.

Profil podłużny

Niweletę dróg objętych opracowaniem projektuje się wyniesioną ponad istniejącą na ok. 20-25cm zgodnie z  rysunkiem „Przekrój podłużny”. Niweletę zaprojektowano jako wyniesioną w celu możliwości wykorzystania istniejącej nawierzchni żwirowej jako warstw podbudowy pomocniczej w nowoprojektowanej konstrukcji nawierzchni. Zaprojektowano spadki w przedziale od 0.75% do 7.01%.

Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

zjazdy indywidualne - o szerokości 5.0m, wyokrąglone łukami  3.5m

Projektuje się spadki zjazdów max 5% na długości 5m, oraz max 15% na pozostałym odcinku.

| Lp. | Kilometraż | Strona | Rodzaj | Szerokość [m] | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0+430 | Lewa | Indyw. | 4.0 | 16 |
| 2. | 0+449 | Prawa | Indyw. | 4.0 | 21 |
| 3. | 0+581 | Lewa | Indyw. | 4.0 | 23 |
| 4. | 0+584 | Prawa | Indyw. | 4.0 | 14 |
| 5. | 0+638 | Lewa | Indyw. | 4.0 | 10 |
| 6. | 0+894 | Prawa | Indyw. | 4.0 | 12 |
| 7. | 0+999 | Lewa | Indyw. | 4.0 | 26 |
| 8. | 1+008 | Prawa | Indyw. | 4.0 | 14 |

Odwodnienie

Sposób odwodnienia drogi pozostanie bez zmian. Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo na przyległe tereny. Ponadto w celu usprawnienia odprowadzenia wody przewidziano odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów oraz oczyszczenie i remont przepustów pod zjazdami na całym odcinku.

Branża sanitarna

Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowej

Przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej zaprojektowano w pasie drogowym.

Rury i kształtki

Do wykonania sieci stosować rury PE100-RC SDR 17 PN10 o połączeniach zgrzewanych. Połączenia z sieciami istniejącymi wykonać z zastosowaniem odpowiednich łączników.

Próba szczelności

Przed rozpoczęciem próby szczelności przewód wodociągowy należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Próbę szczelności należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +10C. Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 10 bar. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia.

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelności należy wykonać jego płukania, używając do tego celu wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody można uznać za dostatecznie wypłukane, jeżeli wypływająca z niego woda będzie przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych, wykonanych po płukaniu przewodu, wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Oznakowanie trasy

Nad przewodem wodociągowym na wysokości 30 cm nad sklepieniem przewodu ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego (taśma z wkładką metalową).

Taśmę układać w sposób umożliwiający podłączenie urządzeń do trasowania sieci wyprowadzając po przedłużaczu trzpienia do skrzynki ulicznej zasuwy.

Stosować następujące szerokości taśm zależnie od średnicy przewodu:

- dla średnic ≤ 280mm – szerokość 20 cm

- dla średnic > 280 mm i ≤ 400 mm – szerokość 40 cm

- dla średnic > 400 mm i ≤ 700 mm – szerokości 20 cm układanymi 30 cm na przewodem po obu stronach skrajni rurociągu

Roboty ziemne przy robotach branży sanitarnej- przebudowa wodociągu

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy można rozpocząć roboty ziemne. Roboty ziemne należy wykonać ręcznie lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy należy wykonywać z właściwym zabezpieczeniem. Minimalna szerokość wykopu winna wynosić 20cm+dn. W miejscach połączeń wykonywanych w wykopie należy wykop poszerzyć do min. 60 cm, dla wszystkich średnic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części stałych oraz zniwelować. Następnie należy wykonać odpowiednią podsypkę o grubości min. 20 cm, a nad przewodem obsypkę o grubości min. 30 cm. Materiał na podsypkę nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 1,50mm (piasek przesiać), być zmrożony, zawierać ostrych kamieni lub innych materiałów. Decyzję o rodzaju podsypki i obsypki należy każdorazowo podejmować po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatności gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrównaniu dna wykopu i po wykonaniu podsypki piaskowej należy ułożyć przewód.

Przed zasypaniem wykopów należy zgłosić przedstawicielowi gestora odbiór ułożenia sieci.

Uwagi dot. robót branży sanitarnej:

- Na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastruktura podziemną należy zamontować rury osłonowe dwudzielne.

- W miejscach gdzie znajdują się istniejące drzewa nie przewidziane do wycięcia należy je zabezpieczyć i wykonywać jedynie roboty ręczne z zachowaniem dużej ostrożności.

- W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać ręcznie.

- Roboty montażowe sieci oraz prób należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI  INSTAL 2001”.

- Mijania poszczególnych urządzeń i sieci dokonać w obecności ich przedstawicieli.

- Przed zasypaniem sieci wykonać geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą.

- Po montażu, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez Zakład Geodezji rurociągi należy zasypać ręcznie do wysokości ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

- Całość robót wykonać zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i przemysłowe” oraz wykopy prace ziemne cz. I i zgodnie z warunkami-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

- Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. części graficznej opracowania.

Zieleń

Zakres opracowania inwentaryzacji obejmuje przede wszystkim:

- zlokalizowanie drzew i naniesienie ich pozycji na mapę sytuacyjno-wysokościową,

- określenie gatunku poszczególnych drzew,

- podanie podstawowych wymiarów drzew wraz z obwodem mierzonym na wysokości

130 cm,

- oszacowanie powierzchni krzewów i stwierdzenie czy podlegają zezwoleniu na wycinkę,

- określenie stanu sanitarnego i zdrowotnego,

- określenie możliwości przesadzenia drzew.

Inwentaryzację wykonano wg stanu na miesiąc marzec 2019 roku. W trakcie prac opisano wszystkie gatunki drzew wraz z nazwami polskimi i łacińskimi, ze zmierzonym obwodem oraz z ilością pni. Ponadto opisano drzewa, które wskazywały zły stan zdrowotny, bądź widoczne były uszkodzenia pnia i korony. Szczegółową charakterystykę poszczególnych drzew przedstawiono w przygotowanej tabeli nr 1 oraz w części graficznej.

Podczas prac inwentaryzacyjnych zarejestrowano 1 gatunek drzew iglastych i 1 gatunek drzew liściastych. Do wycinki przeznaczonych jest 17 drzew. Dodatkowo wycięte zostaną krzewy i młode drzewka oraz niezbędne będzie usunięcie karpin po wcześniej wyciętych drzewach, które kolidują z przedmiotową inwestycją.

Skład gatunkowy drzew przeznaczonych do wycinki:

Drzewa liściaste:

- Betula pendula – brzoza brodawkowata	ilość:	 3 szt.

Drzewa iglaste:

- Pinus sylvestris – sosna zwyczajna		ilość: 27 szt.

Większość drzew jest w dobrym stanie zdrowotnym. Ich liście i igły pozbawione są śladów żerowania. Drzewa mają zdrowe pnie pozbawione ubytków, pęknięć, suchych gałęzi, uszkodzeń kory oraz zgrubień rakowych.

Wykaz drzew niezbędnych do usunięcia:

| Numer oznaczenia na mapie | NAZWA GATUNKU | NAZWA GATUNKU PO ŁACINIE | OBWÓD na wysokości 1,30 m [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula Roth | 60 |
| 2 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula Roth | 40 |
| 3 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula Roth | 40 |
| 4 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 |
| 5 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 36 |
| 6 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 36 |
| 7 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 50 |
| 8 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 50 |
| 9 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 36 |
| 10 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 |
| 11 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 36 |
| 12 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 60 |
| 13 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 36 |
| 14 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 |
| 15 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 36 |
| 16 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 36 |
| 17 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 |
| 18 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 36 |
| 19 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 |
| 20 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 |
| 21 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 |
| 22 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 |
| 23 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 |
| 24 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 60 |
| 25 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 40 |
| 26 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 36 |
| 27 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 36 |
| 28 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 |
| 29 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 45 |
| 30 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 36 |

Podsumowanie:

- drzewa do wycinki - 17szt.

Uwaga:  Niezbędne będzie usunięcie co najmniej 17 drzew objętych inwentaryzacją tj. ścięcie i usunięcie karpiny. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć pas drogowy w celu zweryfikowania wszystkich drzew, które są objęte niniejszym postepowaniem. Na etapie realizacji może wystąpić konieczność wycinki dodatkowych drzew rosnących w pasie drogowym, którą Wykonawca musi przewidzieć w kalkulacji ofertowej. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem aktualnym oraz późniejszą koniecznością wykonania robót towarzyszących niezbędnych do zrealizowania zadania.

Zabezpieczenie drzew w czasie budowy:

W czasie budowy należy chronić bryłę korzeni drzew oraz krzewów, a także pnie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Bryłę korzeniowa drzew należy chronić poprzez ułożenie ażurowych płyt betonowych na ziemi posypanej korą. Płyty układamy na całej powierzchni ziemi pod koroną drzewa. Płyty zapobiegają ubijaniu gleby przez ciężkie pojazdy.

Pień należy obudować przy pomocy słomianych mat i desek do wys. 2m. Pień można także owinąć siatką ze sztucznego tworzywa. Pojedyncze młode pnie można zabezpieczyć płotem.

Roboty ziemne w rejonie drzew najlepiej prowadzić poza sezonem wegetacyjnym. Wykopy w otoczeniu drzew prowadzić ręcznie. Odkryte korzenie drzew, podczas robót ziemnych należy przyciąć, zabezpieczyć środkiem grzybobójczym, cieniować, zabezpieczyć przed obsychaniem, zasypać żyzną ziemią. Przy znacznym uszkodzeniu wykonać redukcję korony.

W rejonie korony drzewa nie należy magazynować materiałów budowlanych. W strefie 10m od drzewa nie należy magazynować  cementu, lepiszczy, kruszyw, olejów oraz paliwa.

Drzewa podczas budowy powinny być systematycznie podlewane, ze względu na zaburzenie gospodarki wodnej w ich otoczeniu.

Wierzchnią warstwę gleby urodzajnej należy zabezpieczyć do czasu zakończenia budowy.

Niezinwentaryzowane sieci i drenaże

Zgodnie z klauzulą zawartą na mapie do celów projektowych nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. W przypadku napotkania na etapie robót budowlanych na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne takie jak np. sieci lub drenaże należy je przebudować zgodnie z warunkami zarządcy.

Branża teletechniczna

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z rozbudową drogi 161004N Brąswałd – Redykajny

Zakres opracowania

Projekt  obejmuje  budowę  nowych  odcinków  kabli  ziemnych  oraz  ich  przełączenie  w obszarze objętym rozbudową drogi.

W zakres robót przewidzianych projektem wchodzi:

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej ziemnej,

- przełączenie elementów sieci,

- pomiary sieci,

- likwidację kolidujących odcinków infrastruktury telekomunikacyjnej,

- zabezpieczenie odcinków kablowych pod ciągami jezdnymi.

Ogólne  wymagania  dotyczące  przebudowy  infrastruktury telekomunikacyjnej

Przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE może prowadzić jedynie firma posiadająca  wieloletnie  doświadczenie,  w  zakresie  budowy  i  utrzymania  sieci  i  linii telekomunikacyjnych.

Przebudowę sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano tak, aby spełniała następujące wymagania:

- zgodność z wymaganiami norm branżowych,

- trwałość co najmniej 30 lat,

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

W  miejscach  kolizji  z  planowanymi  elementami  zagospodarowania  terenu  należy przebudować istniejące urządzenia telekomunikacyjne poza obszar kolizji.

Przebudowie podlegają następujące elementy:

Droga gminna 161004N Brąswałd - Redykajny na odcinku od km 0+325 do km 1+040 W celu likwidacji kolizji z linią ziemną OPL, należy czynny kabel XzTMXpw 10x4x0,5 przebudować poza obszar kolizji za pomocą wstawki kablowej. Wstawkę  kablową  należy  wykonać  kablem  tego  samego  typu  oraz  istniejącego i projektowanego  złącza  równoległego,  zachowując  ciągłość  sygnału  podczas realizacji budowy. Przejście  kabla  pod  ciągiem  jezdnym  i wjazdami  na posesję, należy  odpowiednio zabezpieczyć rurami grubościennymi typu RHDPE 110/6,3 i DVK 50. Przed  zasypaniem  na  kablu  i  w  połowie  jego  głębokości  należy  umieścić  taśmę ostrzegawczą,  oraz  ostrzegawczo  –  lokalizacyjną  koloru  pomarańczowego  z napisem „uwaga kabel telekomunikacyjny”.  Po  przebudowie  na  kablach  miedzianych,  należy  dokonać  odpowiednie  pomiary potwierdzające poprawność wykonania prac montażowych.

Na 14 dni przed przystąpieniem do przebudowy i zabezpieczenia kabla, należy wystąpić do operatora o uzgodnienie terminu i czasu realizacji zadania. Prace należy wykonywać przy asyście grupy technicznej operatora. Kable  oraz  elementy  infrastruktury  telekomunikacyjnej  nieczynne,  należy  usunąć  i przekazać protokolarnie operatorowi sieci. Elementy  sieci,  które  podczas  przebudowy  ulegną  „wypłyceniu”,  należy  zagłębić  do normatywnych rzędnych w stosunku do projektowanego terenu. Kable nie uwzględnione w projekcie, a wykryte podczas budowy (niezinwentaryzowane przez właściciela sieci), należy uzgodnić oddzielnym opracowaniem i przebudować. Po  realizacji  przebudowy,  należy  wykonać  Dokumentację  Powykonawczą, uwzgledniającą pomiary i geodezję powykonawczą przedstawioną i zaakceptowaną przez dany Ośrodek Geodezyjny. Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  planem  zagospodarowania  terenu  i  odpowiednimi normami branżowymi.

W zakres robót przewidzianych projektem wchodzi:

| - | Rodzaj budowli | Wartości trasowe |  | Wartości montażowe |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa kabli |  |  |  |  |  |  |
| Kable ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XzTKMXpw 10x4x0,5 | 630,0m | 12,6 | 655,20 | 13,10 | - |
| Zabezpieczenie kabli OPL |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RHDPE 110/6,3 | 58,0m | 0,058kmo | 59,74m | 0,059kmo | - |
| 2 | DVK 50 | 24,0m | 0,024kmo | 24,72m | 0,024kmo | - |

UWAGA:  Podane  w  projekcie  długości  trasowe  kabli  obejmują  długość  trasową powiększoną  o  4%  rezerwę  na  wyłożone  zapasy.  Długości  montażowe  rur  wynikają  z długości  trasowych  powiększonych  o:  3%  rezerwę  rur  przewidzianą  na  straty  podczas montażu.

Uwagi dotycząc branży teletechnicznej

Całość  robót  objętych  niniejszym  opracowaniem  wykonać  zgodnie  z  warunkami technicznymi  oraz  wymogami  obowiązujących  norm  i  przepisów  uwzględniając  uwagi zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.

INNE

Obiekty pod ochroną konserwatorską

Na obszarze planowanej inwestycji nie występują obiekty będące pod Ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inwestycja nie leży w żadnej ze stref ochrony konserwatorskiej i archeologicznej miasta Ostrów Mazowiecka.

Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego należy:

1. Wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczyć przedmiot i miejsce jego odkrycia,

3. Niezwłocznie zawiadomić właściwego Konserwatora Zabytków.

Obszary chronione

Inwestycja na większości odcinka leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu – Dolina Środkowej Łyny. Na pozostałym odcinku inwestycja graniczy z w/w obszarem.

Jednakże z uwagi na niewielki zakres robót realizacja inwestycji nie wpłynie zasadniczo na krajobraz. Nie wpłynie również na klimat, zarówno w okresie robót budowlanych i użytkowania drogi. Oddziaływanie inwestycji na etapie realizacji zadania będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i nie spowoduje istotnych zmian w środowisku i klimacie.

Omawiane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu  środowiska naturalnego.

Wytwarzanie mas mineralno – asfaltowych, prefabrykatów budowlanych odbywać się będzie w wytwórniach spełniających wymagania ochrony  środowiska i położonych poza obszarem inwestycji. Największym oddziaływaniem mogą być okresowe uciążliwości związane z fazą rozbudowy.

Decyzja środowiskowa

Z uwagi na wielkość planowanego przedsięwzięcia - budowa drogi o długości ok. 715m, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, droga o długości poniżej 1km nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

Planowana inwestycja nie leży na działkach należących do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

W obszarze inwestycji brak jest urządzeń należących do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Obszar oddziaływania inwestycji (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane, Ustawą O Drogach Publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie)

Inwestycja oddziałuje na obszar, w którego zakres wchodzą działki położone w  obrębie Brąswałd - 5: 33/5, 34, 37/1 (37), 37/2 (37). Obszar oddziaływania obiektu w całości mieści się na w/w działkach.

Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy

Pozostałe wymogi stawiane Wykonawcy

- Zamawiający informuje, że nie zapewnia miejsca zaplecza oraz miejsca składowania materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia powyższych we własnym zakresie. Niezależnie od miejsca w którym będzie zapewnione zaplecze budowy oraz miejsce składowania materiałów, Wykonawca zobligowany jest do uzyskania pisemnej zgody od właściciela nieruchomości z której będzie korzystał. Zamawiający na każdym etapie będzie mógł żądać potwierdzenia uzyskania pisemnej zgody. Zamawiający nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Pełną odpowiedzialność za w/w zajętą nieruchomość ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz dojazd pojazdów dot. obsługi posesji (wywóz nieczystości), informowania firmy odbierającej odpady komunalne o przewidywanym okresie utrudnień w dostępie do poszczególnych posesji, przekazania firmie odbierającej odpady komunalne danych kontaktowych do osób władnych uzgodnić możliwość dojazdu pojazdów odbierających odpady na teren objęty utrudnieniami dojazdu, oraz ponownego poinformowania firmy odbierającej odpady, najpóźniej na tydzień przed zamknięciem danej ulicy, o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu.

- Wykonawca w ramach zadania powinien uzgodnić wszelkie zajęcie pasów drogowych z zarządcami odpowiednio dla dróg gminnych i powiatowych lub z właścicielami indywidualnymi,  w przypadku gdy droga jest prywatna. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za stan techniczny dróg. W przypadku konieczności rozebrania części nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do naprawy drogi i protokolarnego odbioru z naprawy z zarządcą drogi.

- Po stronie Wykonawcy pozostaje zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac montażowych przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zabezpieczenie dostarczonych elementów przed uszkodzeniem, kradzieżą lub innym takim jak np. obniżenie walorów użytkowych. W przypadku jeśli na potrzeby dostarczenia na miejsce instalacji elementy transportowane będą w elementach ponadgabarytowych, po stronie Wykonawcy pozostaje załatwienie zgody na ich transport po drogach publicznych oraz ewentualnie koniecznych maszyn i urządzeń do ich załadunku i rozładunku jak dźwig, podnośnik, HDS etc. w terenie o utrudnionym dostępie dla pojazdów budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojścia i dojazdu służb technicznych do posesji i obiektów w okresie prowadzenia robót.

- Wykonawca w swoim zakresie i na swój koszt przewidzi pobór wody oraz pobór energii elektrycznej na cele budowlane oraz inne konieczne do zrealizowania inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić miejsca poboru mediów z zarządcami oraz uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty.

- Wykonawca każdorazowo zabezpieczy i oznaczy teren Robót zgodnie ze „Szczegółowymi Warunkami Technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych” zawartymi w załącznikach nr 1¬4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j. z późn. zm.) zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu sporządzonym przez Wykonawcę.

- Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ruchu drogowego określonych znakami pionowymi i poziomymi. Pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenie, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na- i w obrębie budowy, jak również do usuwania z jezdni zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów budowy.

- Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Jednocześnie prace należy wykonywać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. Niedozwolone jest przechowywanie oraz bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew.

- Wszystkie wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia winny posiadać parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż określone w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej, jednak o parametrach nie gorszych niż materiały i urzędzie wyspecyfikowane w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej.

W przypadku, gdy w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej, w tym w STWIOR opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to określają one minimalny standard jakości wymagany przez Zamawiające-go. W odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zaoferowanie a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.

Wykonawca zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku powołania się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Materiały równoważne, to materiały o parametrach porównywalnych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarze. Udowodnienie równoważności leży po stronie wykonawcy. Minimalnymi parametrami produktów, które są istotne i będą miały znaczenie dla oceny czy równoważność jest spełniona to dla materiałów taki sam wymiar, schemat budowy, materiały użyte do wykonania/produkcji, wytrzymałość, spełnienie przewidywanej funkcji. Przepisy art. 30 ustawy Pzp w powyższym zakresie stosuje się odpowiednio. Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wymagania określone w przedmiocie zamówienia, który został opisany z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

- Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż podane w dokumentacji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, zaś w odniesieniu do oferowanych urządzeń - świadectw jakości i wymaganych atestów. W przypadku urządzeń i materiałów wbudowanych przez Wykonawcę, dla których producent udzielił dłuższego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym przez producenta.

- Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych urządzeń nadziemnych i podziemnych oraz uzbrojenia terenu należy prowadzić w uzgodnieniu z użytkownikami oraz administratorami poszczególnych sieci. Jednocześnie Zamawiający informuję, że na Wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia przed rozpoczęciem robót, czy nie zostało wykonane uzbrojenie na terenie, na którym będą prowadzone te roboty.

- W przypadku, gdy w trakcie prowadzonych robót, zajdzie potrzeba usunięcia istniejącej roślinności tj. drzew, krzewów ozdobnych oraz pozostałych roślin ozdobnych na nieruchomościach, Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć istniejące zagospodarowanie w porozumieniu z właścicielami poszczególnych nieruchomości.

- Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia rozbudowywanej drogi. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził roboty budowlane w sposób umożliwiający ciągły dojazd mieszkańców do ich posesji.

- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy. Zaleca się także, aby dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia celem uzyskania informacji co do trudności i innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy budowy przed złożeniem oferty. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia.  Udział w wizji lokalnej jest zalecany (nie jest obowiązkowy).